| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя, характеристики | Тип характеристики | Значение показателя, установленное заказчиком | Предложение участника | Ед. изм. значения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул детский регулируемый «Знайка» Код КТРУ: 31.01.12.122-00000004 | шт | 1 | Назначение | Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика | Стул для оснащения детских садов, яслей, групп кратковременного пребывания и других дошкольных образовательных организаций |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Соответствие техническому регламенту | Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством | Соответствует ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции» |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Каркас | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями | Стальная квадратная труба 15×15 мм и 20×20 мм, толщина стенки 1,2 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Покрытие каркаса | Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям | Порошковое полимерное, устойчивое к истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Концы труб | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Пластмассовые заглушки, исключающие травмирование детей |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сиденье и спинка (материал) | Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью и безопасностью | Берёзовая гнуто-клеёная фанера |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сиденье и спинка (толщина) | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью | 9±1 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Покрытие сиденья и спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | 3 слоя лака НЦ-218 по ГОСТ 4976-83, прозрачное, однородное, без пузырей |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Размеры сиденья | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 280×290 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Размеры спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 280×110 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Наклон спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 5° назад (способствует формированию правильной осанки) |  | ° | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крепление сиденья и спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью | Металлические вытяжные заклёпки, мебельные болты |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Регулировка высоты / Ростовые группы | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 1-3(260-340 мм); 2-4(300-380 мм) |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Цвет каркаса (RAL) | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | Белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |