INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA EL CONTROL Y LA SUPERVISIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS

1

2

3

. INTRODUCCIÓN

. OBJETIVOS

. PROCEDIMIENTO

3.1. Identificación de los equipos

3

.1.1 Infraestructuras y servicios de proveedores

.1.2 Documentación

3

3.2. Programa de Revisiones

3

3

3

3

.2.1. Revisiones de infraestructuras y servicios de proveedores

.2.2 Revisiones internas

.2.3 Plan de Verificación

.2.4 Revisión documental

3.3 Reparación de las infraestructuras

4

. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, REGISTROS E INDICADORES ASOCIADOS

. RELACIÓN DE ANEXOS VINCULADOS A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

5

1

. INTRODUCCIÓN

La presente Instrucción Técnica pretende definir el procedimiento para supervisar la totalidad de los

equipamientos, infraestructuras y documentación de los centros de Acufade, con el fin de poder

llevar un control de los mismos y actuar en el caso de que se detecte algún desperfecto, ya sea

mediante arreglo o sustitución, atendiendo a la prioridad con la que se precise, garantizando el buen

funcionamiento de los servicios de la entidad.

2

. OBJETIVOS

●

●

●

Asegurar el buen estado y funcionamiento de todos los elementos que componen la

infraestructura del lugar de trabajo.

Garantizar el adecuado control y supervisión del cumplimiento de la normativa que aplica

nuestra prestación de servicios en centro.

Localizar los desperfectos en las infraestructuras y solucionarlos con la celeridad necesaria.

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

3

. PROCEDIMIENTO

3.1. Identificación de los equipos

Las personas responsables de realizar y llevar al día la identificación de los distintos equipos e

infraestructuras de cada centro serán los apoyos a coordinación.

En la Unidad de Gestión la responsable será la administrativa de este área.

3.1.1 Infraestructuras y servicios de proveedores

Se deberán registrar todos los elementos relacionados con infraestructuras y servicios de

proveedores detectados en la pestaña “Equipamiento” del Plan de Mantenimiento y Revisiones del

año en curso, con la información que se requiere:

●

●

●

●

●

Modelo y número de serie/ID (en el caso de que proceda)

Año de fabricación (o en su defecto de compra)

Fecha límite de garantía

Ubicación (lugar del centro donde se encuentra)

Tipo de revisión/inspección

○

Revisión Interna: aquellas realizadas por el personal de Acufade *Todos los

elementos identificados como susceptibles de poder llevar a cabo una revisión

interna se incluirán en la pestaña “Revisiones” dentro del mismo documento (Plan de

Mantenimiento y Revisiones)

○

○

Revisión Externa: aquellas realizadas por personal de empresas externas a Acufade.

Inspección técnica: es la evaluación de las condiciones de las infraestructuras en la

que se analizan la vulnerabilidad e implementación de estas. La finalidad es proteger

la vida de las personas. Son realizadas por profesionales externos a Acufade.

Calibración externa: son aquellas que efectúa un proveedor externo acreditado,

quien se encarga de verificar si el equipo es apto o no y que finalmente expide el

certificado correspondiente.

Verificación interna: es la comparación de las medidas de un instrumento con las

medidas de un patrón de referencia de mayor precisión bajo condiciones no tan

específicas ni metodologías excesivamente complicadas. *Todos los elementos

identificados como susceptibles de poder llevar a cabo una verificación interna se

incluirán en la pestaña “Plan de Verificación” dentro del mismo documento (Plan de

Mantenimiento y Revisiones)

○

○

●

●

Frecuencia de revisión/mantenimiento

Responsable de revisar (nos fijaremos en el tipo de revisión/inspección para determinar a la

persona o empresa responsable)

●

●

Fecha de la última revisión

Fecha de la próxima revisión (ponerla tras realizar la última revisión, teniendo en cuenta lo

comentado por el proveedor o bien, teniendo en cuenta la frecuencia de revisión)

Resultado de la revisión

●

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

○

○

○

○

Favorable

Desfavorable

Condicional (hay que realizar alguna acción para que sea favorable)

Pendiente (no se ha podido realizar la revisión por algún motivo, pero se tiene

previsión de hacerla. Se debe explicar por qué está pendiente)

*Debemos indicar en esta misma casilla si hay acciones pendientes de realizar.

Cada vez que se incorpore un nuevo equipamiento en un centro, deberá incluirse en la pestaña

correspondiente, cumplimentado todos los apartados que procedan.

En el caso de que uno de los equipos sea dado de baja por cualquier motivo, no se eliminará del

documento. Se pondrá al final de todos los equipos en activo, en un apartado denominado bajas,

para no perder la información por si se necesitara en un futuro a lo largo de ese año.

Cada vehículo de Acufade tendrá un “Plan de Mantenimiento y Revisiones” propio, con los mismos

apartados y características que el de centro para poder llevar un mejor control de los mismos,

diferenciados del resto de infraestructuras. Este plan de mantenimiento será compartido entre los

centros que utilicen ese vehículo para facilitar la coordinación de revisiones que se realicen y se

identificará incluyendo el número de la matrícula correspondiente en el título del documento.

3.1.2 Documentación

Se deberán registrar todos los documentos y registros del centro en cuestión en la pestaña

Documentación” del Plan de Mantenimiento y Revisiones del año en curso, con la información que

se requiere:

“

●

Área al que hace referencia dicha documentación o registro

○

○

○

○

○

Centro

Cocina

Personal

Planificación

Usuarios/as

●

●

●

●

●

Frecuencia de revisión

Fecha de la última revisión

Resultado de la revisión

Responsable de la revisión

Ubicación de dicha documentación (si se tiene en formato físico, dónde está archivada,

colgada, etc. Si se tiene en formato digital, si está en drive, en Simply,...)

Observaciones (si procede para explicar o añadir algo)

●

Será necesario disponer de la documentación tanto en formato físico como digital. Cada servicio

debe disponer de una carpeta independiente, donde reúna la documentación importante, de manera

que la tenga accesible en casos de auditoría, inspección o cualquier otra incidencia. Esta

documentación debe almacenarse bajo llave.

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

Deberá escanearse la documentación, y disponer de copia digital en la Unidad de equipo Drive de

cada servicio, en la carpeta 1. Calidad - subcarpeta llamada “Documentación importante del

servicio”.

3.2. Programa de Revisiones

Una vez detectados todos los equipos, documentación, infraestructuras, etc. y habiendo

cumplimentado el paso anterior, pasaremos a las revisiones de los mismos.

3.2.1. Revisiones de infraestructuras y servicios de proveedores

Se deberá tener en cuenta los plazos establecidos para la próxima revisión, para que no se pase la

fecha máxima de la misma.

Además, acudiremos a la columna “tipo de revisión” para saber cómo hemos de actuar.

A. Revisión Interna

Se realiza dentro de la pestaña de Equipamiento, donde deberemos cumplimentar los

resultados, así como la fecha de la última revisión y la fecha de la próxima.

Dependiendo del tipo de revisión las verificaciones podrán implicar acciones distintas. Hay

algunas que se pueden realizar a través de la observación directa de la infraestructura, como

por ejemplo la cartelería. Hay otras en las que la persona responsable de la revisión deberá

saber dónde se encuentra el manual de mantenimiento del equipo y realizar las

verificaciones siguiendo sus indicaciones (por ejemplo, la cama de agua). En dicho manual se

suele poner la periodicidad de las revisiones, si no es así, se realizará al menos una vez al

año.

Al finalizar dicha revisión, deberá cumplimentar en el Plan de mantenimiento y revisiones la

fecha de ese día y calcular cuándo se tendrá que realizar la próxima revisión. Además, dejará

por escrito en dicho plan el resultado de la misma.

B. Revisión externa

Para las revisiones externas, se debe tener en cuenta lo establecido en el contrato con el

proveedor que va a realizarlas. Asimismo, previo a la fecha de expiración, la coordinación del

servicio se pondrá en contacto con los proveedores para fijar la revisión.

El día pactado para tal fin será comunicado al equipo y se seguirán las pautas que marque el

proveedor para que pueda realizar la revisión en condiciones óptimas, sin interferir, en la

medida de lo posible, en la realización del servicio (si coincide con las horas de prestación del

mismo).

Una vez realizada, el proveedor del servicio debe expedir un documento en el que figure la

fecha y el resultado del análisis. Estos datos, así como la fecha de la próxima revisión, deben

cumplimentarse en el Plan de Mantenimiento y Revisiones.

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

C. Inspección técnica

En este caso, la periodicidad de las inspecciones están fijadas por ley y tiene que aparecer en

el último informe de inspección realizado.

Al igual que en el caso anterior, la coordinación del servicio se pondrá en contacto con los

proveedores para fijar la revisión.

El día pactado para tal fin será comunicado al equipo y se seguirán las pautas que marque

el/la inspector/a para que pueda realizar la revisión en condiciones óptimas, sin interferir, en

la medida de lo posible, en la realización del servicio (si coincide con las horas de prestación

del mismo).

Una vez finalizada, se deberá proporcionar a la persona responsable un informe de

inspección con la fecha del día en el que se realizó, la fecha de la próxima y el resultado de la

misma. Estos datos deben cumplimentarse en el Plan de Mantenimiento y Revisiones.

D. Verificación interna

La verificación interna tiene su propia pestaña dentro del Plan de Mantenimiento y

Revisiones, para poder anotar todas las mediciones realizadas.

En la Pestaña de Equipamiento solo deberemos cumplimentar los resultados, así como la

fecha de la última revisión y la fecha de la próxima, una vez se hayan realizado todos los

pasos del procedimiento planteado en el punto 3.2.2 de esta instrucción técnica.

3.2.2 Plan de Verificación

Las verificaciones de los instrumentos se realizan según frecuencias establecidas en base a las

indicaciones del fabricante y a la experiencia adquirida. Cuando no se disponga de ninguno de los

datos anteriores se verifica al menos una vez al año.

Para poder calcular el rango de verificación es necesario tener 2 equipos iguales:

●

●

Equipo patrón: solo se utiliza para realizar estas comprobaciones

Equipo de uso habitual

Se tomarán un mínimo de tres medidas con cada uno de los equipos y se realizarán las medias. Con

estos dos valores obtenidos se calculará la desviación de la siguiente manera:

Desviación = Medida Patrón - Media del instrumento a calibrar

Una vez calculadas las diferentes desviaciones en cada una de las medidas realizadas, se

llevará a cabo un cálculo de la desviación media y máxima:

Desviación media = Suma de las desviaciones / Nº de medidas

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

Desviación máxima = la mayor de las desviaciones medias obtenidas

Cuando la desviación máxima sea un 30% mayor que la desviación media se llevará a cabo una

repetición del proceso de medidas, para corroborar esta desviación.

El Responsable del Sistema fijará el criterio de aceptación de un dispositivo (una medida estándar).

Para saber si un instrumento cumple con dicho criterio se realizará lo siguiente:

La desviación máxima + la incertidumbre del patrón (media de las medidas tomadas por el patrón)

debe ser igual o menor que el criterio de aceptación.

Si no cumple con lo anteriormente expuesto, se considerará que el equipo de medición y

seguimiento no cumple los requisitos se procederá a identificar dicho equipo como “fuera de uso”,

para evitar su utilización accidental.

En cualquier caso, se cumplimentará el registro del Plan de mantenimiento y revisiones, en la

pestaña llamada “Plan de verificación”.

3.2.4 Revisión documental

Una vez organizada toda la documentación relativa al centro en la pestaña “documentación” del Plan

de Mantenimiento y Revisiones (tal y como se explica en el apartado 3.1.2), se tendrá en cuenta la

columna de la frecuencia para poder ir verificando en los tiempos establecidos.

Dependiendo del tipo de documentación las verificaciones podrán implicar acciones distintas. Por

ejemplo, de algunos documentos sólo se deberá comprobar que están en su ubicación habitual

(como el libro de visita o las hojas de reclamaciones), y de otros se deberá comprobar que están

cumplimentados y actualizados (como el Registro de Indicadores de Salud).

Tras realizar la revisión correspondiente, se deberá cumplimentar la fecha de la misma y el resultado,

anotando en observaciones todo aquello que se considere relevante.

3.3 Reparación de las infraestructuras

Cuando se detecte algún desperfecto o mal funcionamiento en alguno de los equipos susceptibles de

reparación deberá ser apuntado en el Registro de Reparaciones en Centro por la persona

responsable de cada uno de ellos (apoyo a la coordinación o administrativa de la Unidad de Gestión).

En dicho registro deberá cumplimentarse, en la pestaña del centro correspondiente, lo siguiente:

●

●

La incidencia o desperfecto detectado

La prioridad del arreglo:

○

○

○

Alta: el servicio no puede prestarse si resolverlo

Media: la calidad del servicio puede verse afectada por el desperfecto a medio plazo

Baja: se puede esperar para el arreglo y no supone un riesgo para la prestación del

servicio

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024

●

●

●

●

●

La fecha en la que se abre la incidencia por el desperfecto

La ubicación del desperfecto o del equipo dañado

El proveedor

La persona que lo comunica

La persona a la que se le asigna

Además, estos desperfectos le serán comunicados también a la coordinación del servicio para que

pueda hacer el seguimiento oportuno y a la Responsable de Almacén para que inicie los trámites

oportunos a través de un correo electrónico.

La persona responsable del almacén revisará el Registro de Reparaciones en Centro. En caso de

rotura o avería de un artículo, deberá consultar la garantía del mismo, para determinar si aún se

encuentra dentro del periodo cubierto por dicha garantía. Se atenderán las solicitudes atendiendo a

la prioridad asignada y se contactará con las personas que puedan procurar un arreglo de las mismas

dependiendo del tipo de desperfecto.

Una vez se tiene una fecha para la reparación, se contactará con la persona responsable del centro

para facilitarle la información y que pueda estar preparada, en caso de que se arregle con una visita

al propio centro, o que proporcionen el artículo dañado para que se lo puedan llevar.

La factura del arreglo se enviará al Departamento de Contabilidad (contabilidad1@acufade.org y

contabilidad3@acufade.org) , que se encargará del pago de la misma, bien sea porque se le indica al

proveedor el envío de la misma de manera directa, o bien sea gestionando el Apoyo a Coordinación o

la Coordinación del servicio el envío de la factura.

Una vez resuelto el problema, la persona encargada del almacén añadirá la fecha de resolución, así

como las observaciones que se consideren oportunas (por ejemplo consejos para prevenir nuevas

roturas, si los hubiera) y se cambiará el estado de la petición de “abierta” a “cerrada”.

4.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, REGISTROS E INDICADORES ASOCIADOS

Procedimiento

Instrumento

Indicador

Frecuencia de

evaluación

Identificación y

Revisión de los

equipos e

Plan de

Mantenimiento y

Revisiones

La frecuencia de

evaluación se indica

en el Plan de

Mantenimiento y

revisiones

Sin indicador asociado

Sin indicador asociado

infraestructuras

Reparación de las

infraestructuras

Registro de

reparaciones

5.

RELACIÓN DE ANEXOS VINCULADOS A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA

Estructura de protocolos. Pestaña: Anexos comunes.

Instrucción Técnica para el control y la supervisión de infraestructuras

Rev 01 19/06/2024