| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя, характеристики | Тип характеристики | Значение показателя, установленное заказчиком | Предложение участника | Ед. изм. значения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол ученический СШ для кабинета физики, биологии, химии с бортиком 1200×600 мм на О-образных опорах Код КТРУ: 31.01.12.122-00000004 | шт | 1 | Назначение | Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика | Стол для учебных заведений, кабинетов физики, биологии, химии |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Соответствие стандартам | Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством | Соответствует ГОСТ 22046-2016, СанПиН 2.4.2.3286-15, СП 2.4.3648-20, сертифицирован по ТР ТС 025/2012 |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Каркас | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями | Прямоугольные стальные трубы 25×40 мм, толщина стенки 1,2 мм, О-образная конструкция опор |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Столешница | Дополнительная характеристика, обусловленная химстойкостью и долговечностью | ДСП 16 мм с покрытием HPL (High Pressure Laminate), устойчивым к химическим реагентам, влаге и высоким температурам |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Размер столешницы | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 1200×600 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Бортик | Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью | По периметру столешницы, из ЛДСП 16 мм, высотой 100 мм, предотвращает соскальзывание приборов и материалов |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Экран | Дополнительная характеристика, обусловленная жёсткостью конструкции | Из ЛДСП 16 мм, высотой 100 мм, повышает жёсткость конструкции |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Углы столешницы | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Прямые (по умолчанию) или закруглённые R-50 мм |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Толщина ДСП | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью и долговечностью | 16 мм (возможна замена на 22 мм или 32 мм по согласованию) |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крепление столешницы | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Скрытое (футорки + винты М6×10 мм), без выступающих элементов — соответствует п. 7.5.3 СанПиН 2.4.2.3286-15 |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крепление экрана | Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью | Болты мебельные М6×25 мм + гайка |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крючки для портфеля | Дополнительная характеристика, обусловленная функциональностью | 2 приварных крючка, расположенных на безопасной высоте |  | шт | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Концы труб | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Пластмассовые заглушки |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Тип покрытия каркаса | Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям | Порошковая краска |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Стойкость покрытия | Дополнительная характеристика, обусловленная условиями эксплуатации | К царапинам, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Цвет каркаса (по RAL) | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |
|  |  |  |  | Цвет столешницы, бортика и экрана | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | 6133 Бук, 4131 Белый мрамор, 017 Белый, 2760 Серый, 8510 Крем, 2024 Капучино, ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |
|  |  |  |  | Ростовые группы | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 5 (700 мм), 6 (760 мм), 7 (820 мм) |  | мм / гр. | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Устойчивость (угол опрокидывания) | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации | Не менее 14° (фактически — 26°) |  | ° | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Прочность конструкции | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации | Выдерживает статическую нагрузку до 200 даН на столешницу |  | даН | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |