| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя, характеристики | Тип характеристики | Значение показателя, установленное заказчиком | Предложение участника | Ед. изм. значения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лавочка на 4 ножках из трубы Ø40 мм Код КТРУ: 31.01.12.122-00000004 | шт | 1 | Назначение | Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика | Лавочка для школьных столовых, предприятий общепита, столовых производственных предприятий — в комплекте со столами |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Соответствие стандартам | Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством | Соответствует ГОСТ 16371-2014, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, сертифицирован по ТР ТС 025/2012 |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Каркас | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями | Цельносварной, из стальных труб: круглая труба Ø40 мм (стенка 1мм) — ножки, профильная труба 20×20 мм (стенка 1,2 мм) — обвязка |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Устойчивость к горизонтальной нагрузке | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью | Не менее 60 даН (фактически — 62,1 даН) |  | даН | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Жёсткость | Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью | Не менее 2,5 даН/мм (фактически — 39,6 даН/мм) |  | даН/мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Концы труб | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Пластмассовые заглушки |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сиденье (материал) | Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью | ЛДСП или ДСП, покрытое пластиком HPL |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сиденье (толщина) | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностью | 16 мм, 22 мм, 32 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Углы сиденья | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Прямые (по умолчанию) или закруглённые R-50 мм (по согласованию) |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Стандартные размеры | Дополнительная характеристика, обусловленная габаритами | 1200×300×440 мм, 1500×300×440 мм |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крепление сиденья | Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью | Саморезы |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Покрытие каркаса | Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям | Порошковое, устойчивое к царапинам, УФ-излучению, влаге и атмосферным воздействиям |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Цвет каркаса (RAL) | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | Белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |
|  |  |  |  | Цвет сиденья (ЛДСП или пластик HPL) | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | ЛДСП: бук, вишня оксфорд, крем, ольха, орех таволато, итальянский орех, серый, белый, ясень шимо; Пластик HPL: 6133 бук, 4131 белый мрамор, 017 белый, 2760 серый, 8510 крем, 2024 капучино, ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |