| № | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя, характеристики | Тип характеристики | Значение показателя, установленное заказчиком | Предложение участника | Ед. изм. значения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стул ученический усиленный нерегулируемый на квадратной трубе Код КТРУ: 31.01.12.122-00000004 | шт | 1 | Назначение | Дополнительная характеристика, обусловленная потребностью заказчика | Стул для учебных заведений, кабинетов химии, биологии, физики |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сечение основной профильной трубы (стойки) | Дополнительная характеристика, обусловленная конструктивными требованиями | 25×25 |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Сечение вспомогательной трубы (кронштейн) | Дополнительная характеристика, обусловленная прочностными требованиями | 20×20 |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Толщина стенки трубы | Дополнительная характеристика, обусловленная механической прочностью | 1,2 |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Материал сиденья и спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная долговечностью и гигиеной | Берёзовая гнуто-клеёная фанера, толщина 9±1 мм, покрыта 3 слоями бесцветного мебельного лака НЦ-218, безопасного для детей и соответствующего требованиям ТР ТС 025/2012. |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Крепление сиденья и спинки к каркасу | Дополнительная характеристика, обусловленная надёжностью | Металлические вытяжные заклёпки, болты мебельные |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Прочность крепления сиденья | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации | Не менее 200 даН |  | даН | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Прочность крепления спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью при эксплуатации | Не менее 80 даН |  | даН | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Устойчивость (угол опрокидывания) | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Не менее 14° |  | ° | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Угол наклона спинки | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой и правильной посадкой | 5° назад (соответствует п. 5.3.2 ГОСТ 19917-2014) |  | ° | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Высота сиденья (фиксированная по ростовой группе) | Дополнительная характеристика, обусловленная эргономикой | 2, 3, 4, 5, 6, 7гр.р. |  | мм | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Защита свободных концов труб | Дополнительная характеристика, обусловленная безопасностью | Пластмассовые заглушки |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Тип покрытия каркаса | Дополнительная характеристика, обусловленная устойчивостью к внешним воздействиям | Порошковая краска |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Стойкость покрытия | Дополнительная характеристика, обусловленная условиями эксплуатации | К механическим повреждениям, УФ-излучению и атмосферным воздействиям |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |
|  |  |  |  | Стандартные цвета каркаса (по RAL) | Дополнительная характеристика, обусловленная дизайном интерьера | белый (9016), бежевый (1001), серый (7040), коричневый (8017), чёрный (9005), ДРУГОЙ |  | — | Участник перечисляет все доступные цвета |
|  |  |  |  | Сертификация | Дополнительная характеристика, обусловленная законодательством | Сертифицирован по ТР ТС 025/2012, соответствует ГОСТ 23381-2016 и ГОСТ 19917-2014 |  | — | Участник указывает точное соответствие требуемому значению |