| Канал | Инструмент | Способ подключения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick in | Shure Beta 91a или аналог |  |
| 2 | Kick out | Shure beta 52a | Короткая стойка журавль |
| 3 | Snare Top | Shure SM57, beta56 или аналог | Специальное крепление |
| 4 | Snare bottom | Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог | Специальное крепление |
| 5 | Tom 1 | Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог | Специальное крепление |
| 6 | Tom2 | Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог | Специальное крепление |
| 7 | Floor | Shure beta56, Sennheiser e904 или аналог | Специальное крепление |
| 8 | Hi-hat | Shure SM81 или аналог | Стойка-журавль |
| 9 | Overhead L | AKG C414, Shure SM81 или аналог | Стойка-журавль |
| 10 | Overhead R | AKG C414, Shure SM81 или аналог | Стойка-журавль |
| 11 | Bass | Direct out басового усилителя или DI-box |  |
| 12 | Перкуссия overhead | Shure SM81 или аналог | Стойка-журавль |
| 13 | Бонг 1 | Shure SM57, beta56 или аналог | Специальное крепление или стойка журавль |
| 14 | Бонг 2 | Shure SM57, beta56 или аналог | Специальное крепление или стойка журавль |
| 15 | Электрогитара 1 | Sennheiser e906, shure SM57 | Короткая стойка журавль |
| 16 | Акустическая гитара 1 | Di-box или Direct out комбоусилителя | Гитаристы привозят свои акустические комбоусилители |
| 17 | Электрогитара 2 | Sennheiser e906, shure SM57 | Короткая стойка журавль |
| 18 | Акустическая гитара 2 | Di-box или Direct out комбоусилителя | Гитаристы привозят свои акустические комбоусилители |
| 19,20 | Синтезатор 1 | 2x Di-box |  |
| 21,22 | Синтезатор 2 | 2x Di-box |  |
| 23-27 | 1-е скрипки | Свои 5 х Аналог DPA4099 | Собственные крепления |
| 28-31 | 2-е скрипки | Свои 4 х Аналог DPA4099 | Собственные крепления |
| 32,33 | Альты | Свои 2 х Аналог DPA4099 | Собственные крепления |
| 34-36 | Тромбоны | Свои 3 х Аналог DPA4099 | Собственные крепления |
| 37-40 | Трубы | Свои 4 х Аналог DPA4099 | Собственные крепления |
| 41, 42 | Бэк-вокал | 2 х Shure SM58 | 2 стойки-журавль |
| 43 | Основной вокал | Радиосистема с капсюлем Shure SM58 | В руках |
| 44 | Ведущий | Радиомикрофон с кнопкой |  |
| 45 | TalckBack |  | Возможно использование микрофона ведущего на время саундчека |

| Мониторы линии | Зона работы | Количество кабинетов или иные примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дирижер 1 кабинет | 1 кабинет |
| 2 | Синтезатор 1 | 1 кабинет |
| 3 | Синтезатор 2 | 1 кабинет |
| 4 | Гитары | 2 кабинета |
| 5 | Барабаны | XLR (IEM со своим предусилителем) |
| 6 | Бэквокал | 1 кабинет |
| 7 | Основной вокал | 1 кабинет или радио IEM |
| 8 | Прострел в районе виолончелей | На стойке |
| 9 | Простел в районе медных духовых | На стойке |

Точное место установки мониторов определяется во время монтажа сцены.

Для проведения концерта необходимо 8 стоек-журавль полноценных, 3 коротких), а также вся необходимая коммутация

Для проведения концерта необходим цифровой микшерный пульт, позволяющий микшировать данное количество каналов. Модели пультов в порядке предпочтения, Midas heritage HD96/24  Allen&Heath D-live, Yamaha CL5.